OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Planowana inwestycja polega na usunięciu skutków uszkodzeń elewacji budynku szpitala powstałych w wyniku działania silnych wiatrów (wichury).

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- demontaż uszkodzonych fragmentów elewacji, w tym okładzin oraz elementów systemu ocieplenia (wełna mineralna, warstwy wykończeniowe),

- selektywną zbiórkę, wywóz oraz utylizację zdemontowanych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- ocenę stanu technicznego pozostałej części elewacji,

- wykonanie prac zabezpieczających istniejącą elewację przed dalszymi uszkodzeniami, w tym:

  - dodatkowe mechaniczne mocowanie warstw elewacyjnych (kołkowanie),

  - wykonanie obróbek zabezpieczających w formie izolacji przeciwwilgociowej, mających na celu ograniczenie możliwości wnikania wody opadowej pod warstwy ocieplenia (wełna mineralna),

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Szacowana powierzchnia uszkodzonej elewacji budynku windowego „E” po stronie zachodniej (do rozebrania jej części i zabezpieczenia pozostałej)– około 296,98 m2 (wysokość 23,57m, szerokość 12,6m).

Szacowana powierzchnia elewacji budynku windowego „E” po stronie północnej (do zabezpieczenia) – około 157,95 m2 (wysokość 19,50m, szerokość 8,10m).

Celem inwestycji jest przywrócenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu, zabezpieczenie elewacji przed degradacją oraz zapobieżenie dalszym uszkodzeniom wynikającym z oddziaływania czynników atmosferycznych.

Planowane roboty mają charakter naprawczy i zabezpieczający, nie powodują zmiany funkcji obiektu, jego gabarytów ani sposobu zagospodarowania terenu.