Formularz ofertowy

Kozetka lekarska – 2 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Kozetka wykonana z rur stalowych, pokrytych białą farbą proszkową | TAK, opisać |  |
|  | Leże tapicerowane bezszwowo, gąbką i skajem, min. 5 kolorów do wyboru przez zamawiającego | TAK, opisać |  |
|  | Uchwyt na rolkę podkładu papierowego od strony wezgłowia | TAK, opisać |  |
|  | Stopka umożliwiająca poziomowanie leżanki na nierównym podłożu | TAK, opisać |  |
|  | Nośność min. 120 kg | TAK, opisać |  |
|  | Wymiary: wysokość - 520 mm ± 30mm szerokość - 560 mm ± 30mm długość - 1880 mm ± 30mm | TAK, opisać |  |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia - ± 40° | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji | TAK, 12 m-cy |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| Wartość netto: |  |
| --- | --- |
| VAT %: |  |
| Wartość brutto: |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………….

Podpis i pieczątka wykonawcy

Formularz ofertowy

Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej – 2 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | # Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej | TAK, opisać |  |
|  | Nylonowe siedzisko i oparcie (torba/kieszeń na oparciu) | TAK, opisać |  |
|  | Dodatkowa tapicerka siatkowa zapinana na rzepy (oddzielnie siedzisko i oparcie) | TAK, opisać |  |
|  | Pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem | TAK, opisać |  |
|  | Uchylne podłokietniki | TAK, opisać |  |
|  | Kółka anty-wywrotne z szybkim montażem | TAK, opisać |  |
|  | Hamulec dla opiekuna z funkcja postojowa | TAK, opisać |  |
|  | Hamulec dla pacjenta | TAK, opisać |  |
|  | Uchylne i odpinane podnóżki z regulacja wysokości | TAK, opisać |  |
|  | Podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy | TAK, opisać |  |
|  | Podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki | TAK, opisać |  |
|  | Koła przednie pełne bezobsługowe | TAK, opisać |  |
|  | Koła tylne pełne z „szybkozłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku) | TAK, opisać |  |
|  | Kolor ramy: min. dwa do wyboru | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalne obciążenie przynajmniej130 kg | TAK, opisać |  |
|  | Szerokość siedziska: 46 cm ± 2 cm | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji | TAK, 12 m-cy |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| Wartość netto: |  |
| --- | --- |
| VAT %: |  |
| Wartość brutto: |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………….

Podpis i pieczątka wykonawcy

Formularz ofertowy

Wizualizator naczyniowy (skaner żył) – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CIŚNIENIOMIERZ |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do wyświetlania mapy naczyń krwionośnych bezpośrednio na skórze pacjenta | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie naczyń krwionośnych w czasie rzeczywistym | TAK, opisać |  |
|  | Odległość́ wykrywania: 20 - 25 cm |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 720×576 pikseli | TAK, opisać |  |
|  | Jasność wyświetlania 10-25 lumenów, 4 poziomy | TAK, opisać |  |
|  | Kolory wyświetlania – 5 kolorów | TAK, opisać |  |
|  | Wskaźnik głębokości żył | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie ładowania: 12V 3.5 A, 100V-240V 50Hz-60Hz |  |  |
|  | Ładowanie podczas pracy | TAK, opisać |  |
|  | Bateria: akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania, pojemność min. 2750mA |  |  |
|  | Czas pracy: min. 2, 5 h lub tryb ciągły przy zasilaniu sieciowym |  |  |
|  | Wymiary 224×68×64 mm ± 30mm | TAK, opisać |  |
|  | Waga skanera 500 g ± 50g |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK, opisać |  |
|  | Urządzenie medyczne zgodne Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych | TAK, opisać |  |
|  | Statyw jezdny w zestawie | TAK, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji | TAK, min. 12 m-cy |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | TAK, podać gdzie |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK, załączyć |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| Wartość netto: |  |
| --- | --- |
| VAT %: |  |
| Wartość brutto: |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………….

Podpis i pieczątka wykonawcy