Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część I Wózek transportowy – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Fotel do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej |
| 2 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |
| 3 | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń |
| 4 | Dopuszczalne obciążenie min. 226 kg |
| 5 | Długość całkowita fotela max. 1050 mm |
| 6 | Szerokość całkowita fotela max.750 mm |
| 7 | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki max. 1870 mm |
| 8 | Szerokość siedziska max. 550 mm |
| 9 | Głębokość siedziska max. 500 mm |
| 10 | Wysokość oparcia pleców min. 520 mm |
| 11 | Długość podłokietników min. 500 mm |
| 12 | Możliwość mycia ciśnieniowego fotela |
| 13 | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod kątem 90° niezależnie od wzrostu personelu. |
| 14 | Wózek wyposażony w pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm, antystatyczne oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm |
| 15 | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny o konstrukcji zamkniętej |
| 16 | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne: hamulec i jazda kierunkowa. |
| 17 | Wyprofilowane podłokietniki odchylane poza oparcie pleców. |
| 18 | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki, powlekane materiałem antypoślizgowym. |
| 19 | Podpórki na łydki |
| 20 | Kółka przeciwywrotne wbudowane w ramę fotela. |
| 21 | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. |
| 22 | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. |
| 23 | Uchwyty na worki na mocz |
| 24 | Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe, nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. |
| 25 | Uchwyt na butle w tlenowa |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 7 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część II Fumigator  – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nowe |
|  | Złącze USB do komunikacji z komputerem |
|  | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego |
|  | Automatyczne wyłączenie po etapie dyfuzji środka |
|  | Urządzenie z turbiną prędkości 22000RPM i szybkością wyrzutu 80m/s |
|  | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikro kropelek |
|  | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości 300 m3(+/- 10m3) |
|  | Waga max. 6,5 kg |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz |
|  | Urządzenie wraz z pendrive z oprogramowaniem |
|  | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudno dostępnych |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 7 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część III Wózek transportowy – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Wózek do przewożenia Pacjenta, nowy, nie powystawowy |
|  | Hydrauliczną regulację wysokości leża |
|  | Hydrauliczna pozycja Trendelenburga i anty-trendelenburga |
|  | 4-segmentowe leża z czego 3 ruchome |
|  | Sprężyna gazowa, wspomaga płynnej regulacji oparcia pleców |
|  | Segment regulacji nóg mechaniczny |
|  | Leże wykonane jest z płyty HPL, przezierne dla promieni RTG |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy 20 cm, posiadają one centralną i kierunkową blokadę, piąte koło umożliwiające łatwiejsze manewrowanie |
|  | Koła w narożnikach odbojowe |
|  | Szerokość całkowita 840 mm (±10 mm) Długość całkowita 2100 mm (±10 mm) Regulacja wysokości 620 - 920 mm Regulacja wezgłowia 0°, 70° |
|  | Wysięgnik na kroplówkę |
|  | Zdejmowany materac z uchwytami do przenoszenia pacjenta, w pokrowcu zmywalnym oraz ognioodpornym |
|  | Barierki boczne składane wzdłuż ramy leża o konstrukcji zapewniającej bezpieczeństwo pacjenta, bez ryzyka przytrzaśnięcia palców |
|  | Dopuszczalne obciążenie max. 250 kg |
|  | Tapicerowane obicie, kolor do wyboru przez Zamawiającego (min. 5 kolorów) |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 7 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego